Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento em Vias Urbanas.

Local: Av. Durval Gonçalvez da Silva, Rua José Seabra, Rua Eduardo Elias, Rua Maria Aparecida Nascimento Araújo, Rua José Caricatti, Rua Minervina Alves, Rua Auro Antonio dos Santos Terra e Rua João Sales - Bairro Adelina Prandini Ribas, São Miguel Arcanjo-SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo.

1 – RECAPEAMENTO

Será colocado na obra uma placa de identificação nos padrões exigidos pelo governo do Estado de São Paulo, com dimensões de 2,00x3,00m.

Para início dos trabalhos, será realizado a varrição do local a ser recapeado

Será executado uma pintura de ligação com emulsão RR-2C.

Logo acima da pintura de ligação, será executada uma camada de 3,0 cm de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70.

O transporte do material retirado da usina até o local de aplicação será com o uso caminhões basculantes.

2 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.1- Sinalização Viária - Será executada de acordo com o Manual de Sinalização de Transito - Contran.

Serão pintadas faixas, conforme projeto, 24 horas após a aplicação da capa selante, com pavimento livre de partículas soltas, será executada a sinalização horizontal definitiva com tinta retro refletiva à base de resina acrílica. A liberação do trafego deve ocorrer após a secagem definitiva da pintura.

Serão instaladas placas “Pare” – R1, conforme indicado no projeto, em suporte de perfil metálico.

3 – Observações gerais

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Todos os materiais fornecidos pela contratada deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Toda as fachadas deverão ser sinalizadas, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

São Miguel Arcanjo, 20 de setembro de 2019.

_____________________________

FELIPE MARQUES DA SILVA

Engº - CREA: 5062487303