Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Drenagem Urbana

Local:  Jd. Nova São Miguel, Acesso José Alves Machado, São Miguel Arcanjo -SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – ACERTO DE TERRA, LIMPEZA ATERRO E COMPACTAÇÃO:

O aterro, de uma maneira geral, deverá ser executado em camadas, compactados mecanicamente, utilizando-se para material transportado de local estranho à obra, porém, especialmente escolhido para este fim. O espaço compreendido entre as paredes da vala e a superfície externa do tubo, até 60 cm acima deste deverá ser preenchido com material cuidadosamente selecionado, isento de corpos estranhos como: pedras, torrões, materiais duros, etc., e adequadamente apiloado em camadas não superior a 20 cm de cada vez. O restante do reaterro será compactado mecanicamente, até a altura do pavimento existente.

Na entrega dos serviços, todos os elementos executados deverão estar completamente limpos e em condições de funcionamento e uso imediato.

2 – MURO ALA

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de embasamento, confeccionado em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resistência mínima de 8,0 Mpa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.Para preenchimento do  Graute, será utilizado concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 Mpa, e armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk 600Mpa. Também será necessário o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessária para lançamento e adensamento de concreto.

Para as vigas, será utilizado concreto armado, com concreto usinado, fck 20Mpa e armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk=600Mpa. Sendo necessário o uso de equipamentos e mão-de-obra necessária para lançamento e adensamento de concreto.

Será executada uma base totalmente de concreto armado na altura de 10cm com concreto usinado de equipamentos e mão-de-obra necessária para lançamento e adensamento de concreto.

3 – Tubulação

A tubulação adotada para a execução das obras será de concreto pré-moldado armado, com comprimento mínimo de 1,00m/unidade, com os diâmetros internos especificados em projeto.

A tubulação deverá trazer em caracteres bem legíveis a marca, a data de fabricação e a classe a que pertencem.

Os tubos deverão ser retos, sem trincas e nem fraturas nas bordas, apresentar superfície interna e externa suficientemente lisa e dar som claro quando percutido com martelo leve.

Não será permitida nenhuma pintura que oculte defeitos eventualmente existentes nos tubos.

4 – VEGETAÇÃO

O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama. Aa placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio.

São Miguel Arcanjo, 29 de maio de 2020.

_____________________________

Felipe Marques da Silva

Engenheiro Civil

CREA: 5062487303