INFORMAÇÕES GERAIS

Assunto:

Execução de Pavimentação Asfáltica/ Guia e Sarjeta/ Iluminação/Drenagem/Lombadas

Local:

Local:

Rua Joaquim Ortiz de Camargo e Trecho da Rua Idessato Ikeuchi

Proprietária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOMIGUEL ARCANJO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar características técnicas para os serviços propostos para essa via pública da cidade de Guareí, já definidas em projeto.

Os projetos apresentados fornecem os elementos técnicos suficientes para a execução dos serviços, devendo ser adotado o presente memorial descritivo como nível mínimo de detalhamento.

Todos os materiais utilizados e sua aplicação devem obedecer ao prescrito pelas normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especificadas para casa caso.

1.0 PAVIMENTAÇÃO

O logradouro contemplado com a pavimentação asfáltica de tráfego leve deverá ser objeto de análise mais detalhada quanto a:

a) Nivelamento: verificação do nivelamento atual e alteração se necessário visando não formarem bacias entre ruas, de modo a dificultar o escoamento de águas pluviais.

b) Largura: de acordo com projeto de pavimentação aprovado, caso haja diferenças, antes da execução dos serviços de terraplenagem, a empresa contratada deverá comunicar por escrito, à Secretaria de Obras.

c) Inclinação: para logradouros com inclinação superior a 10%, a empresa contratada deverá comunicar por escrito, à Secretaria de Obras.

d) Pesquisa de interferências: a empresa contratada deverá verificar “in-loco”, a existência de redes como telefonia, esgoto e ramais, água e ramais, galerias de águas pluviais, tubos de passagem, caixas, etc... Todos os lotes com testadas para o logradouro que receberá a pavimentação asfáltica deverão possuir ramais de água e esgoto no passeio público.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico.

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA: O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, são adequadas para servir de base de pavimento asfáltico.

PREPARAÇÃO DA BASE NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS: Nos serviços de preparação da base GRANULAR (Brita 2 COM 15 CM e 35cm de Sub Base e adição de cimento), caso haja necessidade de aterro, este deverá ser feito em camadas de no máximo 10,00 cm, compactados através de compactadores auto propulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 95% do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessíveis para os compactadores auto propulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

2.0 GUIAS E SARGETAS

TIPO: Moldadas “in-loco” através de processo mecânico, concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura, inclui escavação e acerto de faixa largura = 45 cm.

PREPARO DO TERRENO: O local deverá ser previamente compactado com compactador manual de placa vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 20,00 centímetros.

MATERIAL: Concreto pré-misturado, com consumo de cimento 250 kg/m3.

3.0 TUBOS DE CONCRETO

A tubulação será de seção circular constituída por tubos concreto armado, do tipo CA, com diâmetros de 0,80 m conforme mostra em projeto, obedecendo na sua fabricação, às prescrições da ABNT.

Os tubos deverão ser rejuntados externa e internamente com argamassa aditivada, no traço 1:3, de cimento, areia média e impermeabilizante. A declividade do tubo deverá ser de no mínimo de 1%. No assentamento de tubos de concreto, dever-se-á evitar cortá-los, deslocando-se as posições de caixas, poços de visita, se necessário. Os tubos deverão ser descidos na vala por processo mecânico (utilizando-se maquinário hidráulico), sendo perfeitamente alinhados e nivelados, em conformidade com as cotas do projeto, executar também o envelopamento dos mesmos para proteger do tráfego.

5.0 CAIXA DE PASSAGEM

Será construída com três paredes simples e uma dupla (frontal), com tampa de concreto: A operação de preparo do local e construção das caixas se dará pela seguinte forma:

- Escavação e remoção do material existente, de forma a comportar a caixa previsto, sendo estes executados sobre a canalização;

- Execução das paredes em alvenaria, assentados com argamassa cimento-areia, traço 1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

- As caixas coletoras terão as seguintes dimensões: interna 1,20x2,40 m (h=1,50m), sendo que a mesmas poderão ter uma variação na sua altura conforme as características e a necessidade do terreno no local.

6.0 ENROCAMENTO

Será executado em pedra (rachão) argamassada com esp. 20cm

7.0 – ILUMINAÇÃO

Será executado de acordo com projeto e dentro das normas técnicas para garantir a segurança.

8.0 - PLACAS DE OBRA

Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 2,00 x 1,50 m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do Município, que será fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura de madeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório de todos os serviços.

São Miguel Arcanjo, 22 de julho de 2020.

_______________________________

Felipe Marques da Silva

CREA-SP: 5062487303

Departamento de Engenharia