Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Rede de abastecimento de água no Bairro Faxinal dos Almeidas

Local: Bairro Faxinal dos Almeidas, São Miguel Arcanjo-SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Placa de identificação

Será colocada uma placa de identificação de obra modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Obras de São Miguel Arcanjo-SP.

1.2 - Entrada de energia

O fornecimento de energia elétrica será do tipo trifásico (três condutores de fase e um neutro).

2 – TUBULAÇÃO E ENTRADA DE ÁGUA:

2.1 - Escavação

A escavação mecanizada de valas ou cavas deverão ser abertas com uma profundidade de até - 2 m (60cm de largura, 60cm de profundidade) em 5.924m de comprimento.

2.2 - Fornecimento e assentamento dos tubos

A rede de distribuição de água será executada com tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, com um diâmetro nominal de 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões.

A rede de abastecimento de água será executada com tubos de PEAD de 20mm conforme o projeto obedecendo a necessidade de vazão para melhor atender aos consumidores, e devera ser seguido rigorosamente o projeto técnico.

Logo após a instalação dos tubos, será realizado o aterro das valas, utilizando-se máquinas apropriadas para o serviço.

Serão instalados ainda 31 cavaletes PVC, sendo usados para controle de consumo de água, e nos quais deverão constar registros de ¾”, conforme o projeto básico do sistema de distribuição.

3- RESERVATÓRIO D’ÁGUA E POÇO ARTESIANO:

3.1- Captação

A captação de água será feita através de um poço artesiano existente.

3.2 – Reservatório

O poço artesiano será interligado a 3 reservatórios metálico tubular, com a capacidade total de 30.000 litros, com a base apoiada em toda sua extensão obedecendo o projeto específico.

A pressurização da rede será realizada por meios de conjunto moto-bomba.

3.3 - Base para o Reservatório

Para a base do reservatório, será utilizado blocos de concreto com 9 estacas em forma de coroamento. A descrição dos materiais e serviços que competem ao contratado encontra-se disposta na planilha orçamentária.

São Miguel Arcanjo, 04 de agosto de 2020.

_____________________________

Felipe Marques da Silva

Engº - CREA: 5062487303