Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO

Local: Bairro dos Paulos, São Miguel Arcanjo -SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de subleito

A caixa será aberta até a profundidade indicada em projeto. O corte será feito com o uso de moto niveladora, o carregamento será efetuado com pá carregadeira. Se existir a necessidade de preenchimento com solo em algum lugar o transporte será com uso de caminhão caçamba.

Regularização e compactação do leito

O fundo da caixa será nivelado e compactado. A compactação será feita com rolos compressores com pé de carneiro, até obter a compactação desejada.

A conformação da rua deverá ser o previsto em normas técnicas, com caimento de 2% do centro em direção as sarjetas.

2 – PAVIMENTAÇÃO

Será executado acima do Subleito compactado, uma Base de Brita graduada com 10 cm de altura e acima será executado uma camada de areia de 5,0cm, acima da camada de areia será executado o assentamento das lajotas.

As lajotas deverão ser de concreto sextavado (25x25cm) com uma espessura de 8 cm e resistência a compressão de 35 Mpa. O assentamento será manual e distante aproximadamente 1 cm entre as lajotas para posterior rejuntamento.

O rejuntamento será com pó de pedra, devendo ser tomado o cuidado para não existir falhas entre as lajotas.

Após o rejuntamento as lajotas deverão ser vibradas com placa vibratória manual para seu perfeito assentamento e rejuntamento. Após a vibração deverão ser corrigidas as possíveis falhas que aparecerão no rejuntamento.

Após todo esse processo as ruas deverão ser limpas de todo material granular (pó de pedra) que sobrar em seu leito carroçável.

4 – DRENAGEM

As guias serão pré-moldadas, sobre base compactada. O meio fio terá 15 cm de altura por 10 de largura.

Todas as entradas de garagens das edificações, as guias deverão ser rebaixadas.

As lajotas deverão ser travadas nas guias, sendo o espaçamento máximo permitido entre as lajotas e sarjetas será de 2 cm.

Todas as águas pluviais oriundas de precipitações, bem como águas de lavagem das edificações que são encaminhadas para as ruas, caminharão de forma superficial.

São Miguel Arcanjo, 20 de julho de 2020.

_____________________________

Felipe Marques da Silva

Engenheiro Civil

CREA: 5062487303