Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação em lajotas de concreto

Local:  Bairro Rincão, Estrada Municipal SMA 348-P, São Miguel Arcanjo -SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será colocada uma placa de identificação da obra no padrão do município de São Miguel Arcanjo-SP.

2 – TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de subleito

A caixa será aberta até a profundidade indicada em projeto. O corte será feito com o uso de moto niveladora, o carregamento será efetuado com pá carregadeira. Se existir a necessidade de preenchimento com solo em algum lugar o transporte será com uso de caminhão caçamba.

Regularização e compactação do leito

O fundo da caixa será nivelado e compactado. A compactação será feita com rolos compressores com pé de carneiro, até obter a compactação desejada.

A conformação da rua deverá ser o previsto em normas técnicas, com caimento de 2% do centro em direção as sarjetas.

3 – PAVIMENTAÇÃO

Será executado acima do Subleito compactado, uma Base de Brita Graduada com 10 cm de altura, acima da base será colocado uma camada de areia média de 5,0 cm, e após isso sera feito o assentamento das lajotas.

As lajotas deverão ser de concreto sextavado (25x25cm) com uma espessura de 8 cm e resistência a compressão de 35 Mpa. O assentamento será manual e distante aproximadamente 1 cm entre as lajotas para posterior rejuntamento.

O rejuntamento será com pó de pedra, devendo ser tomado o cuidado para não existir falhas entre as lajotas.

Após o rejuntamento as lajotas deverão ser vibradas com placa vibratória manual para seu perfeito assentamento e rejuntamento. Após a vibração deverão ser corrigidas as possíveis falhas que aparecerão no rejuntamento.

Após todo esse processo as ruas deverão ser limpas de todo material granular (pó de pedra) que sobrar em seu leito carroçável.

4 – DRENAGEM

As guias e sarjetas serão do tipo extrusadas, executadas em concreto simples Fck=15 MPa, sobre base compactada. O meio fio terá 15 cm de altura por 10 de largura e a sarjeta 30 cm de largura por 10 cm de espessura.

Todas as entradas de garagens das edificações, as guias deverão ser rebaixadas.

As sarjetas deverão ser em concreto de 20 Mpa com uma largura de 30 cm e espessura de 10 cm.

As lajotas deverão ser travadas nas sarjetas, sendo o espaçamento máximo permitido entre as lajotas e sarjetas será de 2 cm.

Todas as águas pluviais oriundas de precipitações, bem como águas de lavagem das edificações que são encaminhadas para as ruas, caminharão de forma superficial.

5 – PASSEIOS PÚBLICOS

Os passeios serão em concreto simples com fck de 15 MPa, espessura de 6,0 cm, com juntas expansivas a cada 2,00m, sobre lastro de brita de 3,0 cm, com largura de 1,50 m.

6 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1- Sinalização Viária Horizontal – Será executada de acordo com o Manual de Sinalização de Transito- Volume IV do Contran.

Serão pintadas faixas e pinturas do meio fio nas laterais na cor branca, conforme projeto e, 24 horas após a sinalização da capa selante, com pavimento livre de partículas soltas, será executada a sinalização horizontal definitiva com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica. A liberação do trafego deve ocorrer após a secagem definitiva da pintura.

6.2- Sinalização Viária Vertical- Será executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Transito- Volume I do Contran.

Serão implantadas placas de Pare, placas de limite de velocidade, e placas de ponte estreita, fixadas em suporte metálico, conforme projeto.

São Miguel Arcanjo, 24 de junho de 2020.

_____________________________

Felipe Marques da Silva

Engenheiro Civil

CREA: 5062487303