Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma EMEIF Leonardo Antônio Vieira

Local: Avenida José Boa Ventura Vieira – Bairro Gramadão

OBRA DE REFORMA EMEIF LEONARDO ANTÔNIO VIEIRA

AMPLIAÇÃO SALA DE AULA 07

Primeiramente será realizada a demolição da parede que divide com o corredor, conforme projeto executivo, os restos da demolição devem ser removidos por caçambas de entulho por conta do contratado. Novas paredes serão erguidas seguindo o projeto em bloco estrutural de concreto nas medidas de 14x19x90cm, essa parede será sustentada por brocas de 20cm de diâmetro com 1,5m de profundidade, armados com 4 ferros 3/8”, estrivados a cada 30cm com ferro 3/16”. A parede terá três linhas de canaleta, uma no nível do piso, uma com 2,20m e uma terceira no seu respaldo.

Os blocos serão grauteados conforme projeto.

A tubulação elétrica deve ser passada no interior dos blocos afim de não abalar a estrutura dos blocos. Devem ser instaladas dois pontos de tomada e um ponto de interruptor simples que acenderá duas luminárias do tipo calha.

Toda a parede executada deve ser emboçada, desempenada com espuma de poliéster.

Posteriormente será aplicada duas camadas de selador acrílico e duas demãos de tinta.

CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS

Primeiramente deve ser feita a instalação hidráulica do local. Em seguida as paredes devem ser erguidas seguindo o projeto em bloco estrutural de concreto nas medidas de 14x19x90cm. A parede terá três linhas de canaleta, uma no nível do piso, uma com 2,20m e uma terceira no seu respaldo.

Os blocos serão grauteados conforme projeto. A tubulação elétrica deve ser passada no interior dos blocos afim de não abalar a estrutura dos blocos. Devem ser instaladas quatro pontos de tomada e quatro pontos de interruptores simples que acenderão quatro luminárias do tipo calha. As paredes devem ser desengrossadas para posterior aplicação de revestimento cerâmico em todas as paredes internas dos banheiros. No chão serão assentados pisos cerâmicos e rejuntados.

Deverá ser instalado conforme projeto lavatórios adaptados para pessoas com pouca mobilidade, bacias sanitárias, barras de segurança e torneiras. No sanitário feminino serão instaladas divisórias em granilite. Serão instaladas portas lisas de madeira conforme projeto. Como a instalação de tubulação de esgoto será aérea, será executado um forro em gesso acartonado no piso inferior para esconder essa tubulação, toda a superfície do forro deverá ser pintada.

PINTURA

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico nas paredes externas e muros, esmalte sintético barrado de 1,00m de altura nas paredes internas, pintura esmalte sintético nas esquadrias metálicas, madeira e em aço (grades, portões, estruturas que suportam a cobertura de policarbonato e guarda corpo da rampa); nas paredes internas acima de 1,00 metro de altura serão aplicadas duas demãos de tinta látex. No piso da rampa será aplicada tinta acrílica para piso.

REPARO EM LAJE

Em todos os pontos onde houver trincas na laje piso esses pontos devem receber o estucamento e polimento necessários.

CONSTRUÇÃO DE RAMPA

A construção da rampa iniciará com a execução das brocas conforme projeto anexo, posteriormente serão executados pilares e vigas nas dimensões indicadas em projeto; sobre essa estrutura será instalada uma laje H12 em uma inclinação determinada em projeto que servirá de rampa para acessar o piso superior. Com o concreto totalmente curado, será feita a retirada das escoras e emboço da parte inferior e lateral da rampa. Em seu piso será feita uma regularização com cimento e areia, posteriormente pintada. Em toda a rampa e dos dois lados serão instalados corrimões e nas partes onde não houver parede serão instaladas grades metálicas em metalon instalados na posição vertical com espaçamento de 10cm entre eles, toda a estrutura deve ser pintada.

Será feita uma cobertura metálica que cobrirá toda a extensão da rampa com cobertura curva em policarbonato alveolar.

PISO ANDAR SUPERIOR + PORTA DE FECHAMENTO

Em toda a área de piso do andar superior serão assentados pisos cerâmicos com argamassa missa e posteriormente rejuntados.

Conforme projeto serão instaladas duas portas, uma no piso inferior para quem sobe a escada e um no piso superior para quem desce, as portas serão em vidro temperado de 10mm com altura de 2,10m a qual terá fechamento sobre ela também em vidro temperado de 10mm até o teto.

___________________

Felipe Marque da Silva

Secretário Municipal de Obras