Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

LOCAL: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES:

  - Deverá ser Instalada uma Placa da Obra.

  - O empreiteiro deverá se responsabilizar pelos aspectos de ordem, segurança e higiene nas dependências do canteiro.

  - O empreiteiro será responsável pela segurança dos trabalhadores e terceiros, devendo observar-se todo o cuidado nas operações com máquinas e aspectos construtivos em geral de forma a garantir a integridade física dos envolvidos.

  - Todos os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente os respectivos projetos executivos e seus complementos e em casos omissos, serão obedecidas às normas da ABNT e outros pertinentes, adotando-se o critério mais rigoroso e seguro.

  - Limpeza do terreno, incluindo raspagem e retirada de capim, raízes, e todo material impróprio para a construção de terraplenos.

  - Manutenção periódica da limpeza, incluindo a remoção de detritos e entulhos da própria obra, até a entrega definitiva.

2	LOCAÇÃO DE OBRA:

- Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

- Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

4	FUNDAÇÃO:

- Serão abertas valas corridas de 50 cm de profundidade por 50 cm de largura, onde serão executados um baldrame de concreto armado com estacas escavadas de 20 cm de diâmetro e 4,5m de profundidade.

5	FORMA DE MADEIRA:

- Será utilizada madeira do tipo Pinus.

- As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma.

- Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno.

- Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

6	ARMADURAS CA-50:

- Serão utilizados barras de aço de 10 mm, 8 mm e 6,3 mm.

- Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

- Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

- CONCRETO ESTRUTURAL:

- Será utilizado concreto estrutural virado em obra que atenda a resistência característica de 25 Mpa.

- A seqüência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, areia, cimento e por último a água, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

- O lançamento será manual com adensamento executado com vibrador de imersão, atendendo as recomendações do item 18.9 (Estruturas de Concreto) da NR – 18 – Segurança e Saúde do Trabalho.

8	FUNDAÇÃO (VIGA BALDRAME).

- A Viga Baldrame será executada na medida de 20 cm de largura por 30 cm de altura, com 4 barras longitudinais de 10 mm e estribos com barras de 6,3 mm a cada 15 cm.

9	ESTRUTURA (VIGA SUPERIOR + PILAR)

- A Viga Superior será executada na medida de 14 cm de largura por 19 cm de altura, com 2 barras longitudinais inferiores de 10 mm, 2 barras longitudinais superiores de 8 mm e estribos com barras de 6,3 mm a cada 15 cm.

- Será executado pilares nas medidas de (14x14) cm, com 4 barras longitudinais de 10 mm e estribos com barras de 6,3 mm a cada 15 cm.

10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

Bloco de vedação de concreto (14x19x39) cm assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, seguindo recomendações:

- Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

- Verificar o prumo de cada bloco assentado.

- As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.

- As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

- Para as Vergas/Cinta de Amarração devem-se utilizar barras de aço 10 mm.

- No caso de vergas para portas, faz-se necessária a utilização de escoramentos.

- O apoio mínimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 40 cm.

- Na presença de sucessivos vãos, cujas distâncias sejam inferiores a 0,60 m, deve-se executar uma verga contínua.

11	CHAPISCO:

- Será executado com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Será aplicado na laje, nas paredes internas e externas.

- Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

- Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

- A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

- EMBOÇO/MASSA ÚNICA:

- Será executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no traço 1:2:8. Será aplicado nas paredes internas e externas.

- O emboço deve ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos mínimos:

a) 24 horas após a aplicação do chapisco.

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco.

- A espessura máxima admitida para o emboço e de 15 mm.

- Usar guias para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2m.

- Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.

- Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação ate conseguir uma superfície cheia e homogênea.

- ESQUADRIAS DE MADEIRA:

- Serão instalados batentes e portas de madeira, com dobradiças e fechadura.

- Serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético.

- Deverão ser colocadas portas de madeira de 1ª qualidade.

- ESQUADRIAS METÁLICAS:

- Será executado Janelas de alumínio de correr.

- Será devidamente preparada com fundo ante-corrosivo e aplicada duas demãos de tinta esmalte acrílico.

- VIDROS

Serão utilizados vidro comum incolor 6 mm para janelas e 10mm para portas de correr.

- LASTRO DE CONCRETO:

Será executado contra piso de concreto não estrutural impermeabilizado, com espessura de 5 cm e argamassa mista de cimento e areia média para regularização do piso.

- PISO CERÂMICO:

- O piso será antiderrapante de PEI 5 na cor a ser definida pela Contratante, de acordo com as dimensões especificadas no projeto.

- O rodapé será executado com os mesmos materiais dos pisos.

- Antes de aplicar certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada.

- Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

- Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem adicionar mais água.

- Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento das cerâmicas, limpar com espuma de borracha, limpa e úmida.

- O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento.

- A Contratada deverá apresentar, para o engenheiro responsável pela obra, uma amostra do piso cerâmico a ser utilizada na obra antes do início dos serviços.

- COBERTURA - ESTRUTURA DE MADEIRA:

- As medidas deverão ser retiradas in loco;

- As madeiras utilizadas na estrutura deverão ser de boa qualidade, estarem devidamente seca e não apresentar deformações com empenamentos, rachaduras ou defeitos;

- O ripamento deverá ser feito somente após as telhas estarem-no local, para poder ser feito a galga corretamente.

- A estrutura deve estar na inclinação descrita no projeto arquitetônico;

- As telhas serão de material cerâmico.

- O acabamento deverá ser feitos com cumeeiras no espigão da cobertura, testeiras e calhas nas pontas inferiores do telhado.

- PINTURA

- Será aplicada nas paredes internas e externas duas demãos de tinta látex PVA, látex acrílico ou esmalte sintético sem massa corrida.

- Antes da pintura a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

- Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias

- O preço unitário remunera o fornecimento aplicação de tinta, para repintura de superfície de alvenaria, concreto ou qualquer outro material compatível, com ou sem alteração da cor existente, inclusive retoque de massa, lixamento e limpeza das superfícies.

- A tinta a ser utilizada deverá ser de 1ª linha.

- A Contratada deverá apresentar, para o engenheiro responsável pela fiscalização, uma amostra da tinta a ser utilizada na obra antes do início dos serviços.

- Intervalo entre as demãos 4 horas.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão utilizados cabos e fios; eletrodutos de PVC; condulete; caixa de ligação; quadros; disjuntores; interruptores, tomadas e luminárias de primeira qualidade. Na execução dos serviços de instalações elétricas serão atendidas as exigências do item 18.21 da NR – 18

Na parte externa será instalado 5 postes telecônicos de aço com altura de 8 metros, 4 pétalas cada, com lâmpadas de vapor sódio de 250W. conforme indicado no projeto.

- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTO

  - Esgoto secundário: tubos de PVC branco, ponta e bolsa soldável, com conexões soldáveis.

  - Esgoto primário: tubo PVC branco, ponta bolsa e virola, com conexões.

  - Caixas de inspeção e de gordura: em alvenaria (60 x 60 x 60 cm) em alvenaria de 1/2 tijolo.

  - Água Fria, alimentação e derivações: TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm e registros.

  - Grelhas metálicas

  - Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico.

- APARELHOS SANITÁRIOS

  - BACIA de louça com tampa e acessórios;

  - LAVATÓRIO de louça, com coluna, torneira e acessórios;

  - Tanque de lavar roupas;

  - Pia de cozinha;

  - Kit de acessórios para banheiro com: saboneteira, papeleira e cabides.

- MUROS

  - Os muros serão feitos de maneira conforme normas técnicas, com os materiais utilizados na planilha orçamentária.

  - Os portões serão nos padrões convencionais de acabamento. Deverá ser feito um trilho para o portão correr no sentido de sua abertura.

23	LIMPEZA DE OBRA

Após o término dos serviços será efetuada limpeza geral da obra.

São Miguel Arcanjo,19 de setembro de 2019.

FELIPE MARQUES DA SILVA

Secretário Municipal de Obras