MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:			Reforma Escola José de Camargo

Bairro:		Abaitinga

Município:		São Miguel Arcanjo, SP

Proprietário:		Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

COBERTURA:

Será feita a retirada das telhas de barro do prédio principal, retirada do madeiramento, o novo madeiramento deve ser instalado sem qualquer aproveitamento de material, posteriormente deve ser feita a recolocação das telhas cerâmicas que já cobriam o local, cumeeiras devidamente emboçadas.

Será feita a troca da cobertura em policarbonato que está localizado no pátio da escola em policarbonato alveolar de 6mm.

FORRO:

Será feita a retirada de todo o forro em madeira do prédio principal, inclusive tarugamento e instalação de novo forro em lâminas de pvc.

Será feita a instalação de forro em pvc na cobertura do refeitório.

OUTROS SERVIÇOS:

Deverá ser feito o emboço no muro da fachada lateral da escola internamente e externamente nas partes onde só existe o chapisco, no muro da fachada principal deverá ser rebocado internamente e feito o requadro da caixa do poste de energia.

Deverá ser feito o chumbamento do portão lateral da escola e dos corrimões da entrada principal.

Será executado uma rampa de acessibilidade na entrada do banheiro para p.c.d..

Será instalado um rufo na lateral do telhado do refeitório, por onde está entrando água.

Algumas janelas estão com o vidro quebrado, os quais deverão ser substituídos.

Será feita a demolição do piso de concreto da entrada da escola que está todo quebrado, o qual deve ser refeito com 7cm de espessura.

ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTAS:

Deverá ser feito raspagem da tinta, lixamento pintura e lubrificação de todas as peças das esquadrias metálicas, para que fique em perfeito funcionamento, se preciso deverá ser trocado as peças que estiverem com problema.

Será feito a troca de duas folhas de porta interna na escola.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Serão feitas substituição de todas as lâmpadas e reatores queimados.

Todas as tomadas que tem sua fiação externas deverão ser embutidas.

Será feita a instalação do interfone na fachada principal da escola.

PINTURA:

Serão aplicadas manualmente as tintas látex antimofo em massa,( inclusive preparo)no lado externo de toda a unidade escolar, após reparo e correção de trincas e buracos no reboco.

Será aplicada manualmente em todas as paredes internas tinta PVA após preparo e correção de trincas ou buracos no reboco.

Tinta esmalte em superfícies metálicas (inclusive preparo) em grades , portas, janelas, e em superfície de madeira (portas).

Em toda a área externa será pintada a até a altura de 1,20m com tinta esmalte até total cobertura.

QUADRA POLIESPORTIVA

Todo o beiral externo aparente deverá ser envernizado.

Todas as paredes que cercam a quadra deverão ser pintadas com tinta acrílica.

São Miguel Arcanjo, 02 de Dezembro de 2019

Felipe Marques Da Silva

Secretaria Municipal de Obras