MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:			Reforma Escola Arani José da Silva, Coordenadas 23º53'17,2''S;  47º29'18,5''W

Local:			Avenida Viticultores

Bairro:		 Pica-Pau

Município:		São Miguel Arcanjo, SP

Proprietário:		Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

PLACA DE INDENTIFICAÇÃO;

Será feita a instalação de uma placa informativa com 6m².

TELHADO EM CERAMICA:

Será feita a retirada total do telhado de cerâmica que será descartado em caçambas. As telhas que serão reaproveitadas devem ser retiradas com cuidados para posteriormente serem reinstaladas após aumento da inclinação do telhado.

MADEIRAS TELHADO:

Será feita a retirada de todo madeiramento que estiver danificado, o mesmo deve ser empilhado para a retirada por um funcionário da Prefeitura Municipal, a madeira que for reutilizada será descontada do pagamento da planilha.

FORRO:

Será feita a retirada total do forro em PVC que será descartado em caçambas, os forros que forem reaproveitados deverão ser glosados na planilha de pagamento.

SISTEMA DE FIXAÇÃO:

Será realizada a retirada total do sistema de fixação do forro, que será feito o descarte em caçambas. Caso haja reaproveitamento o mesmo será glosado da planilha de pagamento.

REMOCÃO:

Após os trabalhos citados acima será feita a retirada do lixo descartado em caçambas, como informado anteriormente.

COBERTURA:

Após a retirada da antiga cobertura, será feita uma nova com novos materiais, contendo telhas de cerâmica do tipo romana, estrutura de madeira tesourada, forro laminado de PVC e sistema de fixação para o forro.

A) TELHAS CERÂMICAS

- Deverá ser obedecida a inclinação do projeto.

- A colocação deverá ser no sentido dos beirais para a cumeeira, simultaneamente em águas opostas.

B) ESTRUTURA DE MADEIRA

- Deverá ser obedecida as medidas do projeto.

- As madeiras utilizadas na estrutura deverão ser de boa qualidade, estarem devidamente secas e não apresentarem deformação empenamentos, rachaduras ou defeitos.

- O ripamento deverá ser feito quando as telhas estiverem no local, para poder ser feito a galga corretamente.

C) SISTEMA DE FIXAÇÃO E FORRO PVC

- Deverá ser obedecida as medidas do projeto.

- A colocação deverá ser feita após a finalização do madeiramento e telhado.

- Colocando primeiro o sistema de torugamento (fixação).

- Após o sistema de torugamento (fixação), colocado deverá ser feita a colocada do forro

D) ALVENARIA

- Deverão ser erguidas paredes para aumentar a inclinação dos telhados que estiverem com inclinação menor que 30º.

E) CALHAS E RUFOS

- Onde for necessário deve ser refeitas as calhas e rufos.

F) MANTA TÉRMICA

- Deve ser instalada manta refletiva em todo o telhado.

ELÉTRICA:

Substituição da parte elétrica danificada após as retiradas feitas.

- Cabos de cobre 1,5mm², de isolamento 750V, que será utilizado para lâmpadas.

- Cabos de cobre 2,5mm², de isolamento 750V, que será utilizado para tomadas.

- Fio telefônico tipo F1-60, que será utilizado para ligação de aparelhos telefônicos.

- Substituição das luminárias que se fizerem necessárias.

PINTURA:

Serão pintadas as paredes internas e externas que forem necessárias ou que tenha sido danificada na reforma.

Serão pintadas as portas que forem necessárias ou que tenha sido danificada na reforma.

São Miguel Arcanjo, 10 de Junho de 2021

_______________________________________

Felipe Marques Da Silva

Secretaria Municipal de Obras

_________________________________

Elaine de Medeiros Arantes Galvão

Secretaria Municipal de Educação