MEMORIAL DESCRITIVO

# Obra:			Reforma Escola Fermino, Coordenadas 23°51'32.4"S 48°10'36.6"W

Local:			Rua Armando Pannunzio

Bairro:		 Pocinho

Município:		São Miguel Arcanjo, SP

Proprietário:		Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

PLACA DE INDENTIFICAÇÃO;

Será feita a instalação de uma placa informativa com 6m².

TELHADO EM CERAMICA:

Será feita a retirada total do telhado de cerâmica que será descartado em caçambas.

MADEIRAS TELHADO:

Será feita a retirada de todos os sarrafos e manta e descartados em caçambas.

DESMONTAGEM DE APARELHOS E LUMINÁRIAS

Será feita a desmontagem de todos os aparelhos ventiladores e luminárias, os quais deverão ser reinstalados ao fim da obra.

COBERTURA:

Deverá ser feita a colocação da nova manta térmica refletiva dupla e posteriormente instalados os novos sarrafos em todo o telhado. Com os sarrafos instalados deverá ser feita a colocação das telhas cerâmicas, as últimas telhas ficarão apoiadas em testeiras em madeira de 20cm.

Com toda a instalação das telhas executada deverão ser feitas a instalação das telhas cumeeiras e posteriormente a instalação dos rufos nas laterais do telhado.

FECHAMENTO EM ALVENARIA

Em todas as paredes aonde existiam forro, devem ser erguidas paredes até a altura do telhado, evitando a entrada de animais indesejados, posteriormente deve ser feito o emboçamento pelo lado externo em todas as paredes erguidas.

A) TELHAS CERÂMICAS

- Deverá ser mantida a inclinação do telhado.

- A colocação deverá ser no sentido dos beirais para a cumeeira, simultaneamente em águas opostas.

B) ESTRUTURA DE MADEIRA

- Deverá ser obedecida as medidas do projeto.

- As madeiras utilizadas na estrutura deverão ser de boa qualidade, estarem devidamente secas e não apresentarem deformação empenamentos, rachaduras ou defeitos.

- O sarrafeamento deverá ser feito quando as telhas estiverem no local, para poder ser feito a galga corretamente.

E) CALHAS E RUFOS

- Caso haja necessidade as águas furtadas deveram ser trocadas.

F) MANTA TÉRMICA

- Deve ser instalada manta refletiva em todo o telhado.

ELÉTRICA:

Substituição da parte elétrica danificada após as retiradas feitas.

- Cabos de cobre 1,5mm², de isolamento 750V, que será utilizado para lâmpadas.

- Cabos de cobre 2,5mm², de isolamento 750V, que será utilizado para tomadas.

- Fio telefônico tipo F1-60, que será utilizado para ligação de aparelhos telefônicos.

- Substituição das luminárias que se fizerem necessárias.

PINTURA:

Serão pintadas as paredes internas, forro de gesso, paredes externas, portas, janelas, traves do campo de grama e piso de concreto externo da escola.

ALAMBRADO

Deverá ser feita a substituição de todo o alambrado que fecha a escola e troca dos pontaletes em concreto que estiverem danificados.

CAMPINHO

No campinho deverá ser feita a total retirada da vegetação existente e feito o devido descarte, posteriormente deverá ser feito o nivelamento do local para receber a grama em tapetes, a qual deverá ser regada periodicamente após o plantio.

REFEITÓRIO

Deverá ser feita a retirada das telhas e do madeiramento em sua totalidade, posteriormente será erguida as paredes do local com pilares e vigas em concreto armado até atingirem a altura das paredes do restante da escola. Em seguida deve ser feito o chapisco e o reboco desempenado das paredes novas.

Com as paredes finalizadas, deverá ser feita a instalação do madeiramento novo em vigas e sarrafos e coberta por telha cerâmica romana como o telhado do restante da escola, finalizado com testeira, cumeeira em telha cerâmica e rufo no acabamento laretal.

O forro pvc branco deve ser instalado em todo o refeitório com tarugamento em madeira.

QUADRA

Devem ser abertos dois vãos de 2,10m de altura por 3,00m de largura e instalados portões de correr em chapa lambril. Os mesmos deverão ser preparados e pintados com tinta esmalte.

TROCA DE PISO

Deve ser feita a retirada dos pisos cerâmicos e rodapés do W.C., recepção1, D.M.L., secretaria 2, materiais de escritório, secretaria 1, recepção 2, descartados em caçambas metálicas. Posteriormente devem ser assetados sobre argamassa industrializada novo piso e rodapés cerâmicos em todos os cômodos, devidamente nivelados e rejuntados.

TROCA DE PISO

Deve ser feita a limpeza do toda a obra, de forma que não fiquem resíduos ou manchas de obra.

São Miguel Arcanjo, 02 de setembro de 2021

_______________________________________

Felipe Marques Da Silva

Secretaria Municipal de Obras

_________________________________

Elaine de Medeiros Arantes Galvão

Secretaria Municipal de Educação