MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:			Reforma da Escola Arcypreste Ruggeri

Local:			Rua Rui Barbosa, 305

Bairro:		 Centro

Município:		São Miguel Arcanjo, SP

Proprietário:		Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

PINTURA:

Serão aplicadas manualmente nas paredes, selador acrílico em duas demãos e tinta acrílica em duas ou mais demão até a cobertura total das paredes.

Todas as Fissuras serão tratadas e grampeadas, corrigindo qualquer problema estrutural.

O portão, o gradil e esquadrias devem ser pintados com fundo preparador e duas ou mais demãos de esmalte para superfície metálica até a cobertura total.

As lousas serão reformadas e pintadas.

O piso de madeira será recuperado, trocado peças quebradas e feito o tratamento com sinteco em três demãos.

Forro de madeira será todo trocado e feito a pintura nova.

TELHADO / CALHAS E RUFOS

Todo o telhado (telha cerâmica) será trocado, incluindo madeiramento novo, com madeira de lei, incluindo tábua de beiral e todas as calhas, rufos, pingadeiras e condutores necessários.

ELÉTRICA

Será feita toda a elétrica do prédio, com rede nova, sem aproveitamento de material, incluindo quadros de energia novos, luminárias todas novas, instalação de toda rede de dados e novas tomadas de energia e dados, implantação de novo sistema de proteção contra descargas atmosféricas, aterramento da rede e todas reestruturação que for necessária.

HIDRÁULICA:

Adequação na rede de água e esgoto, trocando torneiras, bacias sanitárias, válvulas hidras, reposicionamento de pias e torneiras, reencaminhando da rede de água nos banheiros e cozinha, reestruturação da rede de esgoto e caixas de passagem.

Instalação de novas tampas para bacias sanitárias e novas cubas e pias.

REVESTIMENTO:

Troca de revestimentos nos banheiros, cozinhas, execução de uma parede na sala da psicóloga instalação de divisória de granito.

ESQUADRIAS:

As portas e janelas serão recuperadas e pintadas, todas as portas que não tiverem solução serão trocas com novos batentes e novas guarnições, incluindo ferragens e pintura.

FACHADA:

Deverá ser instalada uma placa de identificação em acrílico com texto em vinil.

LIMPEZA DA OBRA:

A obra deverá ser entregue limpa e livre de qualquer entulho e restos de material, respingos de tinta e massa.

São Miguel Arcanjo, 19 de agosto de 2021

Felipe Marques Da Silva

Secretaria Municipal de Obras