Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Ampliação Casa da Criança

Local: Rua dos Expedicionários, Centro

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DA CRIANÇA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Primeiramente deve ser instalada a placa de identificação de obra na fachada do imóvel.

A obra deve ser iniciada fazendo a retirada das telhas e do madeiramento existente, as madeiras e as telhas que estiverem em boa condição devem ser empilhadas para posterior retirada que será feita por funcionários da prefeitura, as demais serão descartadas em caçambas metálicas.

Deve ser feito reparo no emboçamento da laje dos quartos da Casa e retirada duas portas que estão deterioradas.

Posteriormente desmontar parte do telhado e estrutura de madeira da varanda aonde será executada a ampliação da cozinha.

COZINHA EXTERNA

Primeiramente serão abertos buracos para a concretagem das brocas que terão 20cm de diâmetro por 2m de profundidade. Após isso serão feitas a abertura de vala para a concretagem das vigas, que utilizara concreto usinado fck=20Mpa, as armaduras da vigas e brocas serão com 4 ferros 3/8” e estrivados a cada 15cm com ferro 3/16” aço CA-50 fyk=500Mpa.

Posteriormente deve feita a impermeabilização das vigas com impermeabilizante betuminoso.

A alvenaria deve seguir a altura do restante do imóvel, respeitando as medidas do projeto arquitetônico, posteriormente devem ser rebocadas internamente e externamente.

As tubulações de hidráulica e elétrica devem ser instaladas.

Deve ser montada a laje H8 a qual deve ser devidamente escorada por pontaletes, também deve ser deixado dois pontos para a iluminação do cômodo, o tempo de cura deve ser de 28 dias.

Com a laje executada deve ser feita a montagem da estrutura em aço para o telhado que terá beiral de 1 metro em todos os lados, essa estrutura será coberta por telha galvanizada termo acústica pintada de 50mm.

Toda a água de chuva deve ser captada por calhas, descer por condutores e percorrer todo o caminho horizontal pelo chão através de canos pvc, desaguando toda a água na sarjeta.

O piso deve ser concretado e sarrafeado para posteriormente receber a instalação de placas cerâmicas de 60x60cm, as quais devem ser devidamente rejuntadas.

Nas paredes devem ser instalados revestimentos de 30x60cm até o teto as quais dever ser devidamente rejuntadas.

Toda a área de paredes internas e externas, incluindo a laje devem ser seladas e pintada até que cubra totalmente a superfície da parede.

Devem ser feita a passagem dos cabos e a instalação dos pontos de tomada.

Também deve ser montada a bancada e a pia com cuba de inox e instalada a torneira.

COBERTURA

Primeiramente deve ser feita a montagem da estrutura em aço para o telhado que terá beiral de 1 metro em todos os lados, essa estrutura será coberta por telha galvanizada termo acústica pintada de 50mm. As cumeeiras serão do mesmo material.

Toda a água de chuva deve ser captada por calhas, descer por condutores e percorrer todo o caminho horizontal pelo chão através de canos pvc, desaguando toda a água na sarjeta.

PINTURA

A pintura será completa, sendo interna, externa, portas e janelas. Utilizando tinta látex que inclui os reparos para a área interna e para a área externa será utilizado tinta acrílica, todas as paredes devem ser reparadas quando necessário, a uma altura de 1,45m será feito um barrado nas paredes internas com tinta esmalte.

O beiral em estrutura metálica deve ser pintado com esmalte a base de água.

As portas, janelas e portões serão pintados com esmalte a base de água.

O madeiramento das varandas devem receber verniz em duas demãos.

OUTROS SERVIÇOS.

Deve ser feira a troca do vidro quebrado na janela do banheiro.

Na área de serviço devem ser instaladas duas tomadas com dois pontos cada uma, também deve ser instalado um ponto de água e uma saída de esgoto no local, esse esgoto será ligado em uma caixa de passagem a qual deve ser ligada no esgoto existente do local.

Todo o revestimento existente deve ser retirado e substituído por um novo devidamente instalado.

Deve ser feita uma abertura no teto da dispensa existente de 1,00 x 1,20m a qual seguirá com alvenaria até ultrapassar o telhado, recebendo então uma cobertura em acrílico, toda as paredes devem ser rebocadas e pintadas, no telhado deve ser feito a proteção com rufo do local.

___________________

Felipe Marque da Silva

Secretário Municipal de Obras