Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Ampliação Casa Amarela

Local: Rua Joaquim Ortiz de Camargo, Centro

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA AMARELA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Primeiramente será feita a limpeza manual do terreno, que incluí troncos de até 5 cm de diâmetro coletados por caminhões á disposição dentro da obra, em um raio de até 1 km. Depois será feita a locação da obra com a montagem do gabarito. Em seguida será executada a demolição mecanizada de pavimentos ou piso em concreto, o qual deve ser retirado do local, nesse local será erguida as paredes da sala 1. Após a demolição os entulhos serão separados em caçambas metálicas.

Os entulhos integram: terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal.

INFRAESTUTURA

Primeiramente será feita a abertura de valas e assentada a alvenaria de embasamento em bloco de concreto com dimensões de 14x19x39 cm na classe A. Em seguida serão abertos buracos para a concretagem das brocas que terão 20cm de diâmetro por 2m de profundidade. Após isso serão feitas as formas em madeiras que servirão para a concretagem das vigas, que utilizara concreto usinado fck=20Mpa, as armaduras da viga serão com 4 ferros 3/8” e estrivados a cada 15cm com ferro 3/16” aço CA-50 fyk=500Mpa.

SUPRAESTRUTURA

Primeiramente será feito as formas de madeira para a concretagem das pilastras, deve ser utilizado concreto usinado fck=20Mpa, e uma armadura em barra de ferro 3/8”estrivado com ferro 3/16”a cada 20cm aço CA-50, fyk=500Mpa.

PAREDES E PAINÉS

A alvenaria será feita com bloco de cerâmica de vedação, com uso revestido de 14cm de espessura, devem ser assentadas com argamassa de cimento, areia e cal.

COBERTURA

Primeiramente será feito a estrutura de madeira tesourada, para telha de barro, coberta com telha romana e emboçada. Serão instaladas testeiras em tabua aparelhada, com largura até 20cm, e rufos para acabamento dos beirais.

O forro utilizado será o de pvc o qual deve ser instalado sob um tarugamento que deve ser executado em madeira.

REVESTIMENTOS

Primeiramente será feito o emboço desempenado e com o acabamento feito por espuma de poliéster em todas as paredes.

O piso deve ser concretado e sarrafeado para posteriormente receber  a instalação de placas de cerâmica esmaltada, no interior completo e também realizado na parede da cozinha em até 1,80m e em todas as paredes do banheiro em até 1,80m.

ESQUADRIAS

Primeiramente será feita a retirada das esquadrias metálicas das portas da sala 1 e das janelas dos banheiros.

As portas serão do tipo lisa em madeiras, resistentes a umidade, com ferragens nos banheiros, cozinha e sala 2.

Deve ser executada a instalação das janelas em caixilho de ferro de correr na cozinha com dimensão 1.50x1.00m, sala2 com 1.50x1.20m, sala1 com 1.60x1.20 e dois banheiros com 0.60x0.60m.

Na Sala 1 será instalada uma porta em ferro de correr, posteriormente será feita a instalação das grades de proteção para caixilhos de todas as janelas e porta de entrada.

PINTURA

A pintura será completa, sendo interna, externa, portas e janelas. Utilizando tinta látex que inclui os reparos para a área interna e para a área externa será utilizado tinta acrílica, todas as paredes devem ser reparadas quando necessário, as portas de madeiras receberão verniz e as janelas receberão esmalte a base de água.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT, deve ser retirada e passada fiação nova tem todos os cômodos, inclusive instalação de placas de tomada e interruptores novos. Serão instaladas luminárias novas em todos os ambientes.

BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

Primeiramente será instalado lavátorios de louça com coluna , depois bacias sifonadas com caixa de descarga sem tampa, e depois será  feita a instalação de tampas de plastico para as bacias. Instalação de torneiras para mesa de lavatorio, torneira de parede para pia, placas de indentificação para os banheiros feita em aluminio.

Deverá ser instalada uma pia de cozinha em granito de 60x200cm.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Primeiramente será feita a instalação de registro de gaveta em latão fundido sem acabamento , depois a instalação de caixa sifonada de pvc rígido de 100x100x50mm, com grelha , em seguida será feita a instalação de caixas um de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, e a outra caixa de grodura em pvc com tampa reforçada , com capacidade de 19 litros, os tubos ultilizados serão de pvc rígido soldável marron , com dn=25mm ¾ , e inclui conexões, e com dn=50mm 1 ½ , que inclui as conexões.

___________________

Felipe Marque da Silva

Secretário Municipal de Obras