Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Melhorias na infraestrutura urbana com implantação de Recapeamento Asfáltico e Drenagem em vias públicas do Bairro Vila São João, neste Município de São Miguel Arcanjo/SP

FASE 3

Local: Ruas Con. Francisco Ribeiro, Rua São João, Rua Cel. Fernando Prestes e Rua Antonio Terra, Bairro Vila São João, no Município de São Miguel Arcanjo

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – SERVIÇOS:

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

Será realizado o fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em paralelepípedo, ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; a carga manual; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

EXECUÇÕES DE BASES E SUB-BASES

A base será executada com Brita Graduada em uma camada de 15 cm de espessura, conforme indicação no projeto.

PLACA DE SINALIZAÇÃO COM NOME DA VIA

Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película

IA/IA

Será realizado o fornecimento e instalação de placa de DENOMINAÇÃO DA VIA, em chapa de aço tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, Na dimensão de 25x50cm, totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644, com abraçadeira, parafusos e porcas para fixação da placa em suporte metálico.

LEVANTAMENTO DO TAMPÃO DO PV

Todos os Poços de Visitas devem ficar no mesmo nível da faixa de rolamento, devendo-se realizar o a concretagem até atingir i nível desejado.

CONSTRUÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Serão construídas rampas de acessibilidade, com rampas de acessibilidade do tipo “patamar com duas rampas”, em concreto moldado in loco, não armado.

devendo-se realizar o a concretagem até atingir i nível desejado.

São Miguel Arcanjo, 13 de setembro de 2021.

_____________________________

Felipe Marques da Silva

Engenheiro Civil

CREA: 5062487303