Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Iluminação Pública

Local: Sp-139/Rua Monsenhor Henrique Volta.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será colocada uma placa de identificação do convênio conforme diretrizes do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

Fresagem, Escavação, carga e transporte de material de subleito

Será feito a fresagem do pavimento asfáltico com serra cliper na largura de 60cm a uma profundidade  de 5cm, o material granular será retirado com pá carregadeira a uma profundidade de 20cm. O transporte será com uso de caminhão caçamba.

2 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Toda instalação elétrica deverá ser executada por profissional qualificado sob a supervisão de um profissional habilitado, conforme item 10.8.8 da NR-10, com esmero e com bom acabamento e em total acordo com as normas técnicas vigentes. Cada conjunto de iluminação será preenchido por um poste de aço cônico contínuo reto, com 9 metros de altura e duas luminárias fechadas, com reator de partida rápida e lâmpada a vapor metálico de 400 W. Os cabos serão de cobre, isolados em PVC 450/750V de 25mm e de 4,0mm de diâmetro e resistente a chama. Toda a distribuição dos cabos deverá ser subterrânea.

3 – EXECUÇÕES DE BASES E SUB-BASES

A base será executada com brita graduada em uma camada de 20 cm de espessura.

4 – PINTURAS DE IMPRIMAÇÃO E LIGAÇÃO BETUMINOSA

A pintura de impermeabilização será feita após a base com emulsão CM-30 e logo após a pintura de ligação com emulsão RR-2C.

5 – CAMADAS DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

Logo acima da base devidamente pintada, será executada uma camada de 5,0cm de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70.

O transporte do material retirado da usina até o local de aplicação será com o uso caminhões basculantes.

_____________________________

Aleksander Chaves dos Santos

Engº - CREA: 5062233697